Configuración del sistema

Referencia de todos los ajustes del sistema: qué se configura, dónde vive cada valor y qué pasa si se cambia. El porqué de cada decisión está en el capítulo 1; el procedimiento de una jornada, en el capítulo 3.

Versión 1.2 — 22 de octubre de 2026. Los nodos de sensor pasan a ESP32-C6 DevKitC con ultrasónico RCWL-1655; los nodos se alimentan con 4 pilas AA Ni-MH y no llevan microSD; la central usa una batería LiFePO4 de 12 V y el punto de acceso es un router Tenda N301.

1 · Dónde vive cada cosa

La regla es que cada valor vive en un solo sitio, y que ese sitio sea el que menos cueste cambiar.

| Qué | Dónde | Cambiarlo cuesta |
| --- | --- | --- |
| Censo de nodos, planes, ranuras, ROI | config/censo.py | Editar y reiniciar la central |
| Constantes físicas medidas con metro | config/calibracion.json | Editar y reiniciar |
| Parámetros del servidor | central/app/config.py o variables de entorno | Reiniciar el servicio |
| Identidad y credenciales de un nodo | NVS de la placa | Conectar por USB una vez |
| Red del punto de acceso | El router | Su interfaz web |
| Pesos de los modelos | modelos/pesos/ | Copiar archivos y reiniciar |

Lo que NO está en el firmware: ritmo de captura, resolución, calidad JPEG, ROI, ranura de reloj, pulsos por vuelta, offset del ultrasónico, umbrales de batería y ahorro de radio. Todo eso llega en el plan que la central envía. Si estuviera compilado, cambiar el ritmo de una cámara sería desmontar una caja del cabezal de una cosechadora. Ocho veces.

2 · El punto de acceso

2.1 Ajustes obligatorios

| Parámetro | Valor | Si se pone mal |
| --- | --- | --- |
| SSID | RiceVi-M01 | — |
| Seguridad | WPA2-PSK | WPA3 puro puede no negociar con el ESP32 |
| Banda | Solo 2,4 GHz | El nodo no ve la red, y parece una placa averiada |
| Canal | Fijo: 1, 6 u 11 | Un cambio de canal en marcha desconecta a los ocho a la vez |
| Ancho de canal | 20 MHz | 40 MHz añade interferencia sin beneficio |
| Aislamiento de clientes | DESACTIVADO | Los nodos ven Internet pero no ven la Pi. Fallo número uno |
| Band steering | Desactivado | Confunde a clientes simples |
| 802.11k / v / r | Desactivado | Itinerancia que un ESP32 no necesita |
| Portal cautivo | Ninguno | Un ESP32 no puede aceptar términos en una página |
| Ahorro de energía del AP | Desactivado | Retrasa las tramas donde está el cuello de botella |

Con el Tenda N301: solo acepta reservas DHCP dentro del rango de su servidor DHCP. El rango va de .2 a .99, y las reservas se crean en cuanto se conoce cada MAC (detalle en config/red/router.md).

2.2 Direccionamiento

| Equipo | IP | Cómo se fija |
| --- | --- | --- |
| AP01 | 192.168.40.1 | Configuración del router |
| RPI01 | 192.168.40.2 | Reserva DHCP por MAC |
| CAM01–CAM04 | .11 – .14 | Reserva DHCP |
| NH01, NH02 | .21, .22 | Reserva DHCP |
| NU01, NU02 | .23, .24 | Reserva DHCP |
| HMI01 | .30 | Reserva DHCP |
| Diagnóstico | .40 – .49 | Rango libre |

Reserva DHCP y no IP estática en el equipo. Con la IP grabada en el nodo, llevar una placa al taller obliga a reconfigurarla. Con reserva, el nodo pide dirección como cualquier cliente y en la red de campo siempre recibe la misma.

Las MAC se anotan al provisionar cada placa y van a config/censo.py. python config/censo.py avisa mientras falte alguna.

3 · La central

3.1 Instalación

./herramientas/copiar_a_pi.ps1

ssh ricevi-rasp@ricevi-rasp-01.local "~/config-ricevi-campo/herramientas/instalar_pi.sh"

instalar_pi.sh es idempotente y comprueba lo que no se debe dar por hecho:

| Comprueba | Por qué |
| --- | --- |
| Que los datos estén en el NVMe y no en la microSD | 17 GB por jornada no caben en una microSD, ni aguanta la escritura |
| Que haya batería de RTC | De ella depende que la hora de los datos sea fiable sin Internet |
| Que exista control de ventilador | Sin él la CPU se estrangula bajo carga |
| Que el PMIC no reporte subtensión | Es la señal temprana de un problema eléctrico |

3.2 Variables de entorno

Se ajustan en la unidad del servicio, sin editar código:

| Variable | Por defecto | Qué controla |
| --- | --- | --- |
| RICEVI_MODELO | ninguno | ninguno = fase de dataset · ncnn = fase de inferencia |
| RICEVI_DIR_DATOS | /datos/ricevi | Debe apuntar al NVMe |
| RICEVI_EXIGIR_TOKEN | 1 | Autenticación de nodos. En campo, siempre 1 |
| RICEVI_COLA_MAX | 8 | Profundidad de la cola de inferencia |
| RICEVI_HILOS_INF | 1 | Hilos de inferencia |
| RICEVI_VIGENCIA_MS | 4000 | Edad máxima de un frame para que merezca inferirse |
| RICEVI_TURNOS | 1 | Subidas simultáneas permitidas |
| RICEVI_RESERVA_MB | 8192 | Por debajo, deja de aceptar frames |
| RICEVI_GPIO_CONTACTO | (vacío) | Sin uso. La central ya no se conecta a la máquina: lleva batería propia y el apagado es manual (capítulo 1, §3.5) |

Para pasar a inferencia:

sudo systemctl edit ricevi-central     #  Environment=RICEVI_MODELO=ncnn

sudo systemctl restart ricevi-central

3.3 El servicio

Restart=always y no on-failure: si el proceso termina por cualquier motivo durante una jornada, hay que volver a capturar. StartLimitIntervalSec=0 evita que systemd se rinda tras cinco intentos y deje la jornada perdida en silencio.

TimeoutStopSec=40 da margen para que la central cierre la base y consolide el disco antes de que systemd la mate.

4 · Los nodos

4.1 Un binario por rol, no por nodo

Se compilan tres binarios —cámara, Hall, ultrasónico— y la identidad se graba en NVS. Las cuatro cámaras corren el mismo código.

Con un binario por nodo, copiar el equivocado convierte a CAM03 en CAM02, y el síntoma sería un 409 que nadie sabría explicar, o peor: imágenes atribuidas a la vista equivocada.

4.2 Qué se graba en NVS

| Clave | Contenido |
| --- | --- |
| node_id | CAM01…NU02. Sin ella el nodo no arranca: LED rojo fijo y silencio |
| token | Credencial del nodo |
| wifi_ssid, wifi_pass | Red |
| central_ip | Primera vía de descubrimiento |

python herramientas/generar_tokens.py

python herramientas/provisionar_nodo.py --node-id CAM01 --puerto COM7 --pass "<clave>"

El script imprime la MAC: hay que copiarla a config/censo.py para poder crear la reserva DHCP. Y hay que pegar la etiqueta en la caja antes de montarla: ocho placas iguales dentro de ocho cajas atornilladas son indistinguibles.

4.3 Ajustes de compilación

Cámaras (GOOUUU ESP32-S3-CAM):

Placa               ESP32S3 Dev Module

PSRAM               OPI PSRAM          <- imprescindible en las cámaras

Flash Size          16MB (128Mb)

Partition Scheme    16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS)

USB CDC On Boot     Disabled           <- programando por el USB-C "TTL" (CH340C)

Sin OPI PSRAM la cámara no arranca, y el error no menciona la PSRAM por ninguna parte.

Nodos de sensor (ESP32-C6 DevKitC):

Placa               ESP32C6 Dev Module

Partition Scheme    Huge APP           <- con la de por defecto ocupan el 92-93 %

Los pines de la C6 los elige el propio código con CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6: Hall en GPIO10; ultrasónico con Trig en GPIO11 y Echo en GPIO10; batería en GPIO1; LED de estado en GPIO8.

4.4 El plan que recibe cada nodo

| Nodo | Captura | Resolución | Infiere | Ahorro radio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM01 | 1,0 img/s | 1280×720 | 1 de cada 2 | No |
| CAM02 CAM03 | 1,0 img/s | 1280×720 | 1 de cada 1 | No |
| CAM04 | 0,5 img/s | 1280×720 | 1 de cada 3 | No |
| NH01 NH02 | 10 Hz | — | — | Sí |
| NU01 NU02 | 8 Hz | — | — | Sí |

CAM04 es la única con exposición, ganancia y balance de blancos manuales. Dentro de la tolva, si el control automático ajusta la imagen entre frames, el porcentaje segmentado cambia por razones que no tienen que ver con el material y las tolvadas dejan de ser comparables.

CAM04 recibirá además, en el mismo plan, la ventana de encendido del LED: 150–300 ms alrededor de cada foto. Pendiente: camara.ino todavía no maneja el LED. El nodo enciende el LED, descarta uno o dos cuadros, captura y apaga. Esos milisegundos son el único ajuste del LED que existe, y como todo lo demás llega en el plan, cambiarlos es editar un archivo y reiniciar la central, no abrir la tolva.

4.5 Código de colores del LED

Es el único diagnóstico con el nodo dentro de una caja cerrada. Conviene pegar esta tabla en la cabina:

| Color | Significado |
| --- | --- |
| Rojo fijo | Sin identidad en NVS, o batería crítica |
| Rojo parpadeando | Sin Wi-Fi |
| Ámbar parpadeando | Con Wi-Fi, sin encontrar la central |
| Verde parpadeando | Registrado y operando |
| Verde doble | Subiendo un frame |
| Azul | Sincronizando reloj |
| Ámbar tras una captura | No se pudo subir el frame y, sin microSD, se perdió |
| Morado | Pendientes en la microSD por reenviar (solo si se activa RICEVI_SD_HABILITADA; hoy los nodos no llevan microSD) |
| Naranja | Batería por debajo del umbral de aviso |

5 · Baterías

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Configuración de los nodos | 4 × AA Ni-MH en serie (4S), directo al pin de 5 V, con fusible de 1 A e interruptor |
| CAM04 | Igual que los demás. El LED de la tolva lleva su propia batería de 9 V (capítulo 1, §3.6) |
| Central | Batería LiFePO4 de 12,8 V y 12 Ah, compartida con AP01 (capítulo 1, §3.5) |
| Capacidad | 2600 mAh · 4,8 V ≈ 12,5 Wh (la caja dice 3600 mAh: a medir) |
| Descarga completa | 4,0 V (1,0 V por pila) |
| Aviso (firmware) | 4,50 V |
| Crítico (firmware) | 4,35 V |
| Medida | Divisor 150 kΩ / 100 kΩ (factor 2,5) al GPIO1. Aún sin montar: hasta entonces la batería llega nula |
| Reporte | En el latido, cada 10 s |

Al llegar al umbral crítico, un nodo de cámara deja de capturar ordenadamente en vez de morirse a mitad de una subida y dejar un archivo a medias.

No se carga en la máquina. Las pilas se cargan fuera, con su cargador, y nunca en caliente. Hoy hay un juego por nodo; con un segundo juego se podrían trabajar dos jornadas seguidas sin esperar cargas.

La batería de la central se carga con su cargador LiFePO4 de 14,6 V: con 2 A, una noche.

El HMI muestra la tensión de los ocho nodos, y verificar_campo.py se niega a dar el visto bueno si alguno sale por debajo del umbral de aviso. Mientras el divisor no esté montado la tensión llega nula, así que las pilas se comprueban con el multímetro antes de salir. La batería de la central no tiene medida propia: se comprueba antes de salir y se cambia con la central apagada.

6 · Modelos

modelos/pesos/

manifiesto.json          obligatorio: sin él no se carga nada

post_corte.param  .bin

tolva.param       .bin

acame.param       .bin

El manifiesto lleva versión, SHA-256 de cada .bin, tamaño de entrada, clases, clase objetivo y clase a ignorar. Los píxeles ignorados no entran en el denominador del porcentaje: meterlos lo diluiría de forma distinta en cada imagen, según cuánta máquina o cielo se colara en el encuadre.

Si el modelo no carga —faltan pesos, falta la biblioteca, el hash no cuadra— la central vuelve sola a la fase de dataset y lo registra como evento. Perder el diagnóstico es aceptable; perder la jornada de captura no.

Despliegue en sombra

Antes de promover un modelo se ejecuta sobre los mismos frames que el vigente, sin mostrarse al operario, y se comparan las salidas durante al menos una jornada. Hay que contarlo en el presupuesto de CPU: durante la prueba el consumo de inferencia se duplica.

7 · Verificación

| Script | Dónde corre | Qué comprueba |
| --- | --- | --- |
| config/censo.py | Cualquiera | Coherencia del censo y calibraciones sin medir |
| herramientas/prueba_humo.py | Portátil | 40 comprobaciones de la central, sin hardware |
| herramientas/verificar_campo.py | Portátil | El montaje completo, antes de arrancar el motor |

prueba_humo.py se ejecuta tras cualquier cambio en central/app/. Levanta la central en memoria y recorre el camino entero: registro, reloj, turnos, frames, idempotencia, telemetría, la regla del nulo, batería y trazabilidad.

verificar_campo.py comprueba once cosas en orden, de modo que la primera que falla dice dónde está el problema: censo, tokens, central, nodos en línea, baterías, relojes, producción de cada cámara y sensor, calidad de las lecturas, disco, temperatura y calibraciones.

Las diez primeras son bloqueantes. La última es un aviso: se puede capturar dataset con calibraciones provisionales, pero las magnitudes derivadas no se podrán publicar.